HOMEII

Implementeringsplan

8 760-timmars simulering med PVGIS TMY

Ersätter representativ-dags-modellen med verklig timvis solinstrlning och temperaturdriven frbrukning fr varje timme under ett helt r.

April 2026

Gustaf Stetler  /  Claude

# 1. Bakgrund och motivation

Homeiis nuvarande simuleringsmodell kryter ett representativt dygn per mnad (den 15:e) och skalas till mnadstotaler. Det ger 12 × 24 = 288 unika timmar per r. Denna ansats har tv fundamentala begrsningar:

- Solproduktionen varierar kraftigt dag fr dag (soligt vs mulet), men modellen antar samma produktion varje dag i mnaden. Det ger systematiskt fel vid berkningar av egenfrbrukning vs export.

- Frbrukningens uppvrmningskomponent styrs av mnadssnitttemperatur, inte den faktiska dagens temperatur. Kalla dagar med lg sol och hg frbrukning (= noll export) ser likadana ut som varma dagar med hg sol och lg frbrukning (= hg export).

Konsekvensen r att modellen underskattar exportvariationen och ger en falsk bild av det ekonomiska utfallet fr solcellsinvesteringar. Gustaf har explicit konstaterat att snittdata ger falska beslutsunderlag.

Lsningen: erstt de 288 timmarna med 8 760 unika timmar baserade p verklig meteorologisk data.

# 2. Dataklla: PVGIS TMY

PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) frn EU Joint Research Centre tillhandahller Typical Meteorological Year-data — ett syntetiskt r sammansatt av verkliga mnader som representerar den statistiskt normala variationen.

### API-anrop

GET https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy?lat={lat}&lon={lon}&outputformat=json

### Returnerade flt per timme (8 760 poster)

| Flt | Beskrivning | Enhet |
| --- | --- | --- |
| G(h) | Global horisontell solinstrlning | W/m² |
| Gb(n) | Direkt normalinstrlning | W/m² |
| Gd(h) | Diffus instrlning | W/m² |
| T2m | Utomhustemperatur p 2m hjd | °C |
| WS10m | Vindhastighet p 10m | m/s |
| SP | Lufttryck | Pa |

Gratis, ingen API-nyckel, 30 anrop/sekund. En frfrgan per koordinat ger hela ret.

# 3. Arkitektur

## 3.1 versikt

Den nya simulate8760()-funktionen kompletterar (ersatter inte) befintliga simulateDay() och simulateMonthsWithUpgrades(). De snabba mnadsvyerna i UI:t anvnder fortfarande den befintliga modellen. Den timvisa 8760-simuleringen anvnds fr:

- Korrekt berkning av egenfrbrukning vs export (solceller)

- Korrekt kalibrering av solcellssystemstorlek frn fakturadata

- Framtida: batterisimulering med verklig prisvariation, optimering av laddstrategi

## 3.2 Dataflde

Det nya fldet fr sol+export ser ut s hr:

| Steg | Beskrivning |
| --- | --- |
| 1 | Adress frn faktura → lat/lon via geocoding (Nominatim OSM eller Google) |
| 2 | lat/lon → PVGIS TMY API → 8 760 timmar med G(h), T2m, etc. |
| 3 | Cacha TMY-data per koordinat (ndras aldrig, kan lagras permanent) |
| 4 | Fr varje timme: berkna frbrukning = baslast(h) + uppvrmning(T2m_h) |
| 5 | Fr varje timme: berkna solproduktion = G(h) × systemstorlek × 0.85 |
| 6 | Fr varje timme: self-consumption = min(produktion, frbrukning) |
| 7 | Export = produktion − self-consumption. Grid-import = frbrukning − self-consumption. |
| 8 | Kalibrering: ls fr systemstorlek S som matchar fakturans exportdata |

# 4. Implementeringssteg

## Fas 1: PVGIS TMY-integration

Ml: Hmta och cacha solinstrlnings- och temperaturdata fr valfri koordinat.

### Nya filer

- app/simulator/data/pvgis-tmy.ts — TMY-datahanterings-modul

- Typ: TmyHourlyData = { time: string, ghi: number, dni: number, dhi: number, tempC: number, windMs: number }

- Funktion: fetchTmyData(lat, lon): Promise<TmyHourlyData[]> — anropar PVGIS API

- Funktion: parseTmyJson(json): TmyHourlyData[] — mappar G(h)→ghi, T2m→tempC etc.

- app/api/pvgis-tmy/route.ts — Next.js API-route som proxyar PVGIS-anropet (server-side)

### Caching-strategi

- TMY-data r statisk (typiskt r, ndras inte) → cacha permanent per avrundad koordinat (0.1°)

- Frsta implementation: localStorage p klienten + API-route-cache p servern

- Framtida: persistera i databas/KV-store fr snabbare laddning

### Acceptanskriterier

- fetchTmyData(59.37, 18.07) returnerar exakt 8 760 poster

- Varje post har giltigt ghi (0–1200 W/m²) och tempC (−30 till +40 °C)

- Upprepad anrop fr samma koordinat anvnder cache

## Fas 2: Geocoding frn adress

Ml: Automatiskt bestmma koordinater frn fakturans anstallningsadress.

### ndrade filer

- app/api/parse-invoice/route.ts — lgg till geocoding-steg efter LLM-extraktion

- app/simulator/types.ts — lgg till latitude?, longitude? p BillData

### Ny fil

- app/simulator/data/geocoding.ts — geocodeAddress(address): Promise<{lat, lon}>

- Frsta implementation: OpenStreetMap Nominatim (gratis, ingen nyckel)

- Fallback: SE-zon-centroid om geocoding misslyckas (SE3 → 59.33, 18.07)

### Acceptanskriterier

- "Dalvgen 10, 187 31 Tby" → lat ≈ 59.44, lon ≈ 18.07

- Felhantering: om geocoding misslyckas, anvnd zon-centroid och logga varning

## Fas 3: Temperaturdriven frbrukningsmodell

Ml: Berkna timvis frbrukning driven av TMY-temperatur istllet fr mnadssnitt.

### Ny funktion

- simulate8760Consumption(bill, refinement, tmyData): number[]

- Input: BillData (rlig frbrukning, ssongsfrdelning), RefinementAnswers, TMY-data

- Output: 8 760 frbrukningsvarden (kWh per timme)

### Logik per timme

- Baslast: tidprofil (morgon/kvll-toppar) × skala s mnadstotal stmmer

- Uppvrmning: max(0, 17°C − T2m_h) × vrmefaktor — exakt samma graddagsmodell som climate.ts men med verklig temperatur

- Total: baslast + uppvrmning, skalat s rsfrbrukning = fakturans 23 265 kWh

### Kalibrering mot faktura

- Pin-and-redistribute: den kalibrerade mnadsfaktorn frn fakturamnadens data bibehalls

- TMY-temperaturen skapar naturlig dag-till-dag-variation inom varje mnad

### Acceptanskriterier

- Summa 8 760 timmar = fakturans rsfrbrukning (23 265 kWh ± 1%)

- Vintermnader: hgre frbrukning p kalla dagar, lgre p milda

- Sommarmnader: jmn frbrukning (ingen uppvrmning)

## Fas 4: Solproduktion frn verklig instrlning

Ml: Berkna timvis solcellsproduktion frn TMY-instrlningsdata.

### Ny funktion

- simulate8760Solar(systemSizeKw, tmyData, tiltDeg?, azimuthDeg?): number[]

- Input: systemstorlek (kW), TMY-data, panellutning (default 30°), vdersstreck (default 180°/sder)

- Output: 8 760 produktionsvarden (kWh per timme)

### Omvandlingsformel

P_timme = G(h) × cos(θ_i) × S_kW / 1000 × η_system

- θ_i = infallsvinkel (berknas frn solposition + panellutning)

- η_system ≈ 0.85 (invertorverkningsgrad, kabelfrrluster, temperaturpverkan, nedsmutsning)

- Frenklad version: anvnd G(h) direkt med en tilt-korrektionsfaktor per mnad

### Acceptanskriterier

- 10 kW-system i Stockholm → ca 8 000–9 000 kWh/r (matchar PVGIS referens)

- Decemberdagar: mnga timmar med 0 kWh, ngra med 0.1–0.5 kWh

- Julidagar: variation 20–70 kWh/dag (inte 50 kWh varje dag)

## Fas 5: Self-consumption, export och kalibrering

Ml: Berkna timvis egenfrbrukning vs export, och kalibrering av systemstorlek.

### Ny funktion

- simulate8760WithSolar(bill, refinement, tmyData, systemSizeKw): Simulate8760Result

- Loopar 8 760 timmar: jmfr frbrukning mot produktion

- Returnerar: gridImport[], gridExport[], selfConsumption[], produktion[], frbrukning[]

### Kalibrering av systemstorlek

- Input: fakturans solarExportKwh fr en given mnad

- Metod: binrskning — testa systemstorlekar 1–20 kW, kolla vilken som ger rtt export fr fakturamnadens timmar

- Resultat: kalibrerad systemstorlek som anvnds fr hela rssimuleringen

### Frvntat resultat fr din faktura

- Februari export: 14,59 kWh → systemstorlek ca 9–10 kW

- rsexport: ca 3 500–4 500 kWh (jmfr med dina faktiska ~4 200 kWh)

- Exportintkt: ca 1 500–2 500 kr/r beroende p spotpriser

# 5. Integration med befintlig kod

## 5.1 Filer som ndras

| Fil | ndring |
| --- | --- |
| app/simulator/types.ts | Lgg till latitude?, longitude?, tmyData? p BillData. Ny typ Simulate8760Result. |
| app/api/parse-invoice/route.ts | Geocoding-steg efter LLM-extraktion. Trigga TMY-fetch. |
| app/simulator/simulation/scenarios.ts | Anvnd simulate8760 fr nulge-exportkreditering istllet fr nuvarande uppskattning. |
| app/simulator/components/CostBreakdownCard.tsx | Redan ndrad: visar 'Frsjlning verskottsproduktion'. Exportbeloppet fylls nu med korrekt data. |
| app/simulator/components/EnergyChart.tsx | Mjlighet att visa 8760-timdata i detaljvy (framtida). |

## 5.2 Nya filer

| Fil | Syfte |
| --- | --- |
| app/simulator/data/pvgis-tmy.ts | PVGIS TMY API-integration, parsing, caching |
| app/simulator/data/geocoding.ts | Adress → lat/lon (Nominatim) |
| app/simulator/simulation/simulate8760.ts | Krnfunktion: 8760-timmars frbrukning + sol + self-consumption |
| app/api/pvgis-tmy/route.ts | Server-side proxy fr PVGIS (undviker CORS) |

## 5.3 Vad som INTE ndras

- simulateDay() och simulateMonthsWithUpgrades() — behvs fortfarande fr snabba mnadsvyer och frsta rendering

- Kostnadsmodellen (cost-model.ts) — samma berkningslogik, bara bttre input

- Elprisdata (energy-prices.ts) — spotpriser per mnad anvnds som frut

- Refinement-fldet — inga nya frgor till anvndaren

# 6. Tidsuppskattning och prioritering

| Fas | Beskrivning | Uppskattning | Beroende | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVGIS TMY-integration | 3–4h | — | Mste frst |
| 2 | Geocoding | 1–2h | — | Parallellt med 1 |
| 3 | Frbrukningsmodell 8760 | 3–4h | Fas 1 | Hg |
| 4 | Solproduktion 8760 | 2–3h | Fas 1 | Hg |
| 5 | Self-consumption + kalibrering | 3–4h | Fas 3+4 | Hg |

Total uppskattning: 12–17 timmar effektiv utvecklingstid. Rekommenderas att genomfras i Cursor dr du har full tillgng till utvecklingsmiljn, hot reload och kan testa mot verkliga API-anrop.

# 7. Risker och avvgningar

### PVGIS tillgnglighet

PVGIS r en EU-tjnst som ibland har nertid. Lsning: cacha aggressivt (TMY-data r statisk). Fallback: anvnd befintlig representativ-dags-modell om TMY-data saknas.

### Geocoding-precision

Nominatim (OSM) r gratis men kan ge fel koordinat fr oklara adresser. Fr PVGIS TMY rcker 0.1-precision (ca 10 km), s detta r acceptabelt. Alternativ: Google Geocoding API (bttre precision, krver nyckel).

### Berkningsprestanda

8 760 timmar r ~30× fler datapunkter n nuvarande 288. Berknad tid: ~50–100ms (ren JS, ingen IO). Frsumbar pverkan p UX. TMY-fetch r den lngsammare delen (~1–2s) men sker bara en gng.

### Tilt/azimuth-antagande

Standardantagande: 30 tilt, sdervnd. Fr anvndare med sttak, st/vst-paneler eller annorlunda lutning kan det avvika. Framtida frfining: frga anvndaren om takets riktning i refinement-steget.